# 《一种间二烷胺基苯酚的制备方法》

技术简介：

本发明属于精细有机化工领域,涉及一种间二烷胺基苯酚的制备方法,包括惰性气体保护下,在碱存在的溶剂中,以一价铜作催化剂,双齿叔胺作配体,双(3-卤代苯氧基)缩甲醛与仲胺在耐压设备中,150℃～180℃条件下反应16～20h,发生芳环上的取代反应,生成相应的芳胺衍生物,再经稀酸水解得到产物间二烷胺基苯酚。本发明方法具有原料价格低廉、合成工艺操作简便、产品收率高,三废污染较少等特点,具有较高的工业化价值。

研发人员：陶正东; 张跃; 严生虎; 刘建武; 张娇娇; 徐梦娇