# 《一种精馏塔的塔板数图解方法、系统及计算机可读介质》

技术简介：

本发明涉及精馏塔处理技术领域,尤其涉及一种精馏塔的塔板数图解方法、系统及计算机可读介质,包括对精馏段作衡算框,构建精馏段操作线方程；对提馏段作衡算框,构建提馏段操作线方程；利用全塔物料衡算中轻组分守恒,通过化简和对进料板物料和能量衡算,得到q线方程；对萃取精馏的相平衡进行计算,得到汽液相平衡图；当满足塔内各塔板满足恒摩尔流和忽略气相中萃取溶剂含量时,将汽液相平衡图变为气-液相平衡图；将精馏段、提馏段操作线方程和q线方程作与气-液相平衡图中,计算萃取精馏塔的塔板数。本发明现有方法影响萃取精馏塔溶剂量、理论板数等重要设计参数的计算精度的问题。

研发人员：王俊; 刘凯; 黄春香