# 《一种基于蒸发器的PID温度控制方法及系统》

技术简介：

本发明涉及PID控制技术领域,尤其涉及一种基于蒸发器的PID温度控制方法及系统,包括利用温度传感器采集蒸发器的测量温度；以测量温度与设定温度的差值作为ITAE性能指标的输入获取每个粒子的适应值,再利用改进粒子群算法对PID控制器参数K-p、K-i、K-d进行寻优,最终获得粒子群的最优解,从而实现蒸汽调节阀的开度调节,使蒸发器内温度达到平衡。本发明将粒子群算法、正弦映射动态惯性权重以及模拟退火相结合,改善粒子群算法在迭代初期全局寻优能力较差的问题以及迭代后期容易陷入局部最优解的问题；解决常规PID控制器在工业控制过程中存在的响应速度慢,调节时间长,超调量大等问题。

研发人员：陈从平; 何秋锋; 徐志伟; 陆鹏; 陈奔; 戴国洪