# 《一种机房布线固定机构及容纳装置》

技术简介：

本实用新型公开了一种机房布线固定机构及容纳装置,包括固定组件,包括固定座,所述固定座内部设置有导向槽,螺杆安装在导向槽内部；所述螺杆外壁对称螺接有螺母座,螺母座底部连接有竖杆,竖杆底部连接有卡块,卡块延伸至卡槽内；夹持组件,包括固定连接在固定座底部的容置块,容置块底部设置有容置槽,所述容置槽内壁顶端连接有弹簧,弹簧下端连接有压杆,压杆底部连接有摩擦块。布线或需要检修时,只需旋转螺杆,即可完成固定或拆卸,操作步骤简单省力,整体结构相比于传统布线结构更加稳固耐用。

研发人员：张永智; 冯波; 戈珏