# 《一种具有断电防反转装置的起重机》

技术简介：

本发明公开了一种具有断电防反转装置的起重机,属于起重机技术领域。它包括机架板,转动装设于机架板上的缠绕轮,一端与缠绕轮相连、另一端与重物相连的钢丝绳,此外还包括断电防反转装置；机架板上沿铅垂方向开设有直线型的平移轴滑槽；断电防反转装置包括同步齿轮、阶梯齿轮、锁紧杆、反向止动块、正向定位块、橡胶冲击柱、弹簧平衡垫、拉压螺旋弹簧、离合齿轮、连杆A、连杆B和离合弹簧。本发明是一种结构简单合理、根据缠绕轮转动方向实现平移轴位置工况转变,可以快速吸收缠绕轮反向转动能量的具有断电防反转装置的起重机。

研发人员：班书昊; 李晓艳; 蒋学东; 徐然