# 《一种基于岩心驱替实验预测油藏渗透率时变的方法》

技术简介：

本发明涉及采油工程技术领域,尤其涉及一种基于岩心驱替实验预测油藏渗透率时变的方法,包括利用岩心驱替实验数据构建不同岩相下注水倍数与渗透率增大倍数的数学方程；构建注水倍数与油水相对渗透率曲线系数的数学方程；根据测定储层原始条件下的参数,结合三维两相渗流方程,求解出网格压力和含水饱和度；利用达西定律计算出流量,求解注水倍数；利用注水倍数以及设定步长下的渗透率增大倍数、以及油水相对渗透率曲线系数,将所得的参数代入下一轮计算,累计计算求解出预测时间的绝对渗透率。本发明根据累积注采量对储层参数变化的影响,构建注水倍数与参数之间的数学方程,对提高注水开发后储层渗透率变化预测的准确度具有重要意义。

研发人员：何岩峰; 陈尚平; 徐慧; 刘楠楠