# 《一种可调式生物质与废塑料催化共热解系统及方法》

技术简介：

本发明公开了一种可调式生物质与废塑料催化共热解系统,涉及生物质能热转化利用技术领域。本发明包括热解单元,包括管式炉,所述管式炉两端设置有密封法兰,所述密封法兰上设置有伸缩组件；供气单元,包括氮气瓶,所述氮气瓶通过供气管路与管式炉输入端相连通；冷凝单元,包括挥发管路,所述挥发管路一端与管式炉输出端相连通,另一端与冷凝器相连通,所述冷凝器的输出端通过湿气清除器与贮气袋相连。本发明的有益效果：通过伸缩组件带动两侧的封堵板紧贴混合物料,使得混合物料旋转热解时也不会向两侧外溢,而且针对不同质量的混合物料,可以调节反应区域,以保证热解反应的充分进行。

研发人员：孙堂磊; 雷廷宙; 李在峰; 杨延涛; 张橹; 王睿思; 任素霞; 董莉莉; 刘鹏; 李艳玲; 李学琴