# 《一种基于对苯醌介导生成金-银核壳结构的大肠杆菌比色检测方法》

技术简介：

本申请涉及生物技术领域,更具体地说,它涉及一种基于对苯醌介导生成金-银核壳结构的大肠杆菌比色检测方法。所述方法包括以下步骤：先利用大肠杆菌还原对苯醌(BQ)生成对苯二酚(HQ),然后在混合溶液中加入新鲜制备的托伦试剂,对苯二酚具有还原性,可将托伦试剂还原为银单质,银单质继续生长在直径为13nm的金纳米粒子(Au-(13))表面,形成金-银核壳结构,银壳随着大肠杆菌浓度的增加而变厚。反应结束之后,记录溶液的紫外-可见吸收光谱,通过390nm处的银吸收峰强度得出大肠杆菌的浓度。本申请不需要借助昂贵的精密仪器,简化了检测方法,极大地降低了大肠杆菌检测成本,本申请具有运行成本低、检测快速简便、灵敏度高、选择性好等优点。

研发人员：张多多; 招秀伯; 王楠; 杨晨; 杨海堂