# 《一种轿车搁浅自动脱困装置》

技术简介：

本发明是一种轿车搁浅自动脱困装置,包括：储气罐,其设置在后备箱内；气体千斤顶,其固定设置在所述后备箱底部底板的外侧,并与所述储气罐连接；当轿车处于困境时,所述储气罐向所述气体千斤顶供气,使得所述气体千斤顶发生膨胀,顶抬起轿车后部；气体千斤顶设置在轿车的后备箱底部底板的外侧,相较于其他位置的布置方式,此处汽车的支撑结构、传动结构较少,能够减少气体千斤顶膨胀时与汽车其他部件的干涉,此外储气罐也方便置于后备箱内,靠近气体千斤顶,减少后备箱与储气罐管道连接长度,增加连接的稳定性。

研发人员：庞明军; 贾梦; 许进文